电 子 科 技 大 学

专业学位研究生学位论文开题报告表

攻读学位级别： □博士        硕士

培养方式： 全日制      □非全日制

专业学位类别或领域：新一代电子信息技术

（含量子信息技术）

学        院：电子科技大学（深圳）高等研究院

学        号：         202422280322

姓        名：           肖俊

论文题目：基于可解释深度学习的声波测井

窜槽敏感特征反演研究

校内指导教师：           王华

填表日期：  2025   年   11   月  14  日

电子科技大学研究生院

- 学位论文研究内容

| 课题类型 |  | 应用基础研究 □应用研究 |
| --- | --- | --- |
| 课题来源 |  | □纵向 横向 □自拟 |
| 学 位 论 文 研 究 内 容 | 学位论文的研究目标、研究内容及拟解决的关键性问题（可续页） - 研究目标 针对套管井固井质量评价中，阵列声波测井信号成分复杂、易受井下环境干扰，且与高分辨率超声成像测井数据存在空间方位不匹配（Azimuth Mismatch）导致标签制作困难，以及传统人工智能模型缺乏物理可解释性的问题，本研究旨在构建物理引导的数据驱动评价框架，利用稀缺且昂贵的高分辨率超声测井数据（CAST）作为监督信息，通过信号处理技术建立其与阵列声波测井数据（XSILMR）的精确物理对应关系，构建“声波-超声”高分辨率监督数据集。 提出旋转不变性特征解耦与量化评价方法，攻克垂直井中仪器相对旋转角度未知的难题，提出基于连续小波变换（CWT）和快速傅里叶变换（FFT）的特征解耦策略。构建基于EfficientNetV2B0的深度回归网络，实现从一维声波信号对井周水泥窜槽严重度（Severity）与结构特征（Structure）的精准反演。 揭示声波测井的物理敏感机理，利用可解释性人工智能（Grad-CAM）技术，建立特征提取的可逆过程，从数据驱动的角度精准定位声波信号中对流体窜槽最敏感的时频成分（如高频散射波），验证模型的物理一致性，为测井解释提供新的理论依据。 - 研究内容 - 多源测井数据的物理空间对齐与“声波-超声”高分辨率监督数据集构建 研究多源异构测井数据的时空配准问题。针对超声成像测井（高分辨、方位敏感）与阵列声波测井（低分辨、全向覆盖）在深度分辨率和方位角上的差异，开展以下研究：进行物理深度校正，依据测井仪器的几何参数（源距、接收器间距），建立声波传播路径与地层深度的精确映射模型，消除深度滞后效应。进行信号预处理与增强设计，高阶巴特沃斯高通滤波器（截止频率1000Hz），去除井眼泥浆波及低频机械噪声干扰；采用线性插值算法将不同分辨率的测井曲线统一至高精度深度网格（0.1 ft），构建像素级对齐的“声波波形-超声阻抗” 高分辨率监督数据集。 - 基于旋转不变性的标签工程与特征解耦研究 这是本研究的核心内容，旨在解决垂直井中因仪器旋转导致的声波与超声数据方位角无法“点对点”匹配的行业难题：进行一维窜槽剖面（Profile）回归研究，研究将二维圆柱面展开的超声阻抗图像在深度方向进行积分降维，构建“窜槽百分比”标签，训练模型识别窜槽在纵向深度上的分布规律与严重程度。进行FFT空间频谱（Spectrum）回归研究，提出基于FFT幅度谱的标签构建方法。对超声数据的方位维度进行傅里叶变换，提取其幅度谱（Magnitude Spectrum）作为标签。利用幅度谱的旋转不变性（Rotation Invariance），消除仪器旋转带来的相位差异，同时保留窜槽的空间结构频率信息（反映窜槽是集中型大孔洞还是分散型微裂隙），实现特征的有效解耦。 - 基于时频图谱的深度迁移学习模型构建 研究声波全波列信号在时频域的稀疏表示与特征提取方法：高维时频特征构建采用复Morlet小波（cmor1.5-1.0）对8方位阵列声波信号进行连续小波变换（CWT），生成包含丰富时频信息的张量数据（150尺度×400时间步）。深度回归网络设计基于EfficientNetV2B0架构构建回归模型，利用其在ImageNet上的预训练权重进行迁移学习，加速模型收敛。设计伪影掩码（Artifact Masking）机制，在训练过程中强制屏蔽CWT变换边缘的非因果信号区域（0-0.3ms），防止模型利用数值计算伪影进行过拟合，确保模型学习到真实的物理波动特征。 - 基于可解释性AI的声波物理敏感特征挖掘 研究深度学习模型的决策机制，打破“黑箱”壁垒：注意力机制可视化利用梯度加权类激活映射（Grad-CAM）技术，生成模型在预测高窜槽风险样本时的热力图，叠加于原始时频图上，直观展示模型关注的重点区域。敏感特征反演与验证通过统计分析不同胶结质量下模型注意力的分布规律，反向定位出对窜槽最敏感的时频成分，并结合波动声学理论验证其物理合理性，从而发现传统声学方法可能忽略的微弱敏感信号。 - 拟解决的关键问题 - 多源数据方位角失配问题：如何解决垂直井中声波仪器与超声仪器相对旋转角度未知，导致无法通过常规监督学习进行“点对点”预测的问题。 - 强噪声背景下的微弱特征提取问题：如何在复杂的环境噪声及CWT边缘效应干扰下，引导模型关注真实的流体窜槽信号，避免模型学习到虚假的统计相关性。 - AI模型的物理可解释性缺失问题：如何将深度神经网络的抽象特征映射回具体的地球物理含义（波形、频率、时间），证明模型决策的物理可靠性。 |  |

- 学位论文研究依据

学位论文的选题依据和研究意义，国内外研究现状和发展态势；选题在理论研究或实际应用方面的意义和价值；主要参考文献，以及已有的工作积累和研究成果。（2000字） - 选题依据和研究意义 油气资源是国家能源安全的基石。固井质量评价是油气井全生命周期管理中的关键环节，其中水泥环窜槽（Channeling）——即水泥环与地层或套管之间形成的流体通道，是导致层间互通、产量下降甚至引发井喷等重大安全事故的主要原因。 目前，工业界主要采用声波测井（Sonic Logging）和超声成像测井（Ultrasonic Imaging, 如CAST）进行评价。超声测井虽然分辨率高、能直观成像，但其探测深度浅（仅限于套管-水泥界面）、受井眼条件（如泥浆密度、井壁粗糙度）影响大，且作业成本极其高昂，难以在所有井段普查。相比之下，阵列声波测井具有探测深度深、覆盖范围广、成本低的优势，但其信号成分极其复杂（包含滑行波、反射波、模式波等），且分辨率较低。传统的声波评价方法（如CBL/VDL）主要基于首波幅度或特定时窗能量，难以准确识别微小窜槽或区分复杂的胶结结构。 因此，利用深度学习技术强大的特征提取与非线性映射能力，以高精度超声数据为“老师”，挖掘阵列声波信号中隐含的窜槽特征，建立一种低成本、高精度、全井段的智能评价方法，具有巨大的工程应用价值。同时，通过可解释性分析反哺声学理论，发现新的窜槽敏感波群，对于推动地球物理测井学科发展具有重要的理论意义。 - 国内外研究现状和发展态势 - 套管井声场传播机理与传统固井质量评价研究 套管井中的声场传播理论是固井质量评价的物理基础，其发展经历了从简单流体井孔到复杂多层介质模型的演进过程。 早在1952年，Biot[1]提出了流体饱和多孔介质中的弹性波传播理论，奠定了井孔声学的理论基石。在此基础上，早期的研究主要致力于明确无限均匀介质中简单充液井孔的波传播特性。例如，White和Zechman (1968)[2]利用实轴积分法计算了声波测井的理论波形；Rosenbaum (1974)[3]以及Tsang和Rader (1979)[4]进一步探讨了井孔声场的数值模拟方法；Cheng和Toksöz (1981)[5]则系统完善了充液井孔中的弹性波传播模型，分析了不同模式波的频散特性。 然而，实际测井环境远比简单流体圆柱模型复杂，通常包含侵入带、扩径带以及套管井特有的多层结构。Schoenberg等 (1981)[6]结合实验室模型与理论频散曲线，深入探讨了层状井孔环境下的声学响应。Cheng等 (1981)[5]进一步计算了多种层状几何结构下的频散曲线及合成微震图，为理解复杂井况下的波场特征提供了依据。针对套管井这一特殊的“钢管-水泥-地层”多层结构，Chang和Everhart (1983)[7]通过缩比模型实验和合成数据进行了针对性研究。 在上述研究的基础上，Tubman (1984)[8]提出了一种适用于任意层数固体环绕充液圆柱的通用公式，克服了以往模型仅适用于简单几何形状的局限。他通过数值模拟详细分析了单极子声源在套管井中的全波列响应，明确指出套管波的幅度衰减与水泥环胶结状况（尤其是第一界面的胶结质量）密切相关，这一结论直接奠定了现代声幅测井（CBL）的物理基础。 在定量评价方面，唐晓明 (2004) [9]系统总结了基于声波测井的定量解释方法，推动了从定性判断向定量反演的跨越。国内学者如王华等在多极子声源辐射及复杂介质中的波场模拟方面取得了丰硕成果，王华 (2020) [10]在其专著中进一步系统阐述了阵列声波测井的最新理论与方法。 然而，传统的声波评价方法（如CBL/VDL）主要依赖首波幅度或特定时窗能量，是一种“降维”处理，往往忽略了全波列中蕴含的丰富散射与干涉信息。此外，传统方法在应对仪器偏心、井眼不规则等复杂工况时，难以有效分离非地层因素的干扰，导致对微小窜槽或局部通道的识别率较低。 - 深度学习在地球物理测井中的应用现状 近年来，以卷积神经网络（CNN）为代表的深度学习技术在图像识别领域取得了突破性进展。He (2016) [14]提出的残差网络（ResNet）解决了深层网络训练退化问题，Tan和Le (2021)[12] 提出的EfficientNetV2则通过复合缩放和神经架构搜索，在保持高精度的同时大幅降低了参数量与训练时间，非常适合处理测井大数据。 在测井领域，深度学习已被广泛应用于岩性识别、曲线重构及流体性质预测。然而，在固井质量评价方面，目前的研究多将问题简化为“好/坏”的二元分类任务，缺乏对窜槽结构细节（如集中型孔洞vs分散型裂隙）和量化程度（Severity）的精细回归预测。更关键的是，现有研究大多假设训练数据在深度和方位上是完美匹配的。但在实际垂直井作业中，声波仪器（全向或低方位分辨率）与超声仪器（高方位分辨率）之间往往存在未知的相对旋转角度，导致无法直接构建“点对点”的监督数据集，这一“方位角失配”问题成为制约AI模型在固井评价中应用的主要瓶颈。 - 非平稳信号时频分析与特征解耦技术 声波测井信号具有典型的非平稳和瞬态特征，传统的傅里叶变换难以同时兼顾时频局部化特性。Torrence和Compo (1998) [16]推广了连续小波变换（CWT）在地球物理信号分析中的应用，证明了其在提取瞬态弱信号方面的优势。Daubechies (1990) [17]建立了小波变换的坚实数学基础。 针对上述“方位角失配”难题，信号处理领域的旋转不变性（Rotation Invariance）理论提供了新的解决思路。基于离散信号处理理论，圆周域上的旋转等效于信号的时移，而傅里叶变换（FFT）的幅度谱具有平移不变性。利用这一特性，将超声扫描图像转化为频域幅度特征，有望在保留窜槽结构信息的同时，从物理上解耦仪器旋转带来的干扰，但这在固井质量智能评价中尚属空白领域。 - 人工智能的可解释性研究 随着模型复杂度的增加，深度学习的“黑箱”性质限制了其在石油工业等高风险领域的应用。为了建立用户信任并验证模型的物理一致性，可解释性人工智能（XAI）应运而生。Selvaraju (2017) [11]提出的梯度加权类激活映射（Grad-CAM）技术，能够通过反向传播梯度直观展示模型在决策时关注的图像区域。Hu (2018) [13]提出的SE-Block（Squeeze-and-Excitation）通道注意力机制，则赋予了模型自适应筛选关键特征通道的能力。将这些技术引入声波测井分析，不仅能验证AI模型是否学习到了真实的物理规律（如是否关注到了特定频率的模式波），还能反向辅助专家发现传统声学理论可能忽略的敏感波形特征。 - 总结与发展态势 综上所述，国内外在井孔声学理论及深度学习算法方面均已积累了丰富成果，但将二者深度融合以解决复杂固井质量评价难题的研究仍处于起步阶段。发展态势表现为：从单一参数评价向全波列多特征融合评价发展；从简单的分类判别向精细的结构量化反演发展；从纯数据驱动的“黑箱”模型向融合物理先验与可解释性的“灰箱”模型发展。本研究拟结合小波时频分析、FFT特征解耦与EfficientNetV2深度网络，探索一条解决方位失配难题、具备物理可解释性的智能评价新路径。 - 理论研究或实际应用方面的意义和价值 本研究立足于油气井固井质量评价的实际工程需求，融合井孔声学、现代信号处理与深度学习前沿技术，探索解决多源测井数据时空失配与特征解耦难题的新路径，具有重要的工程应用价值与理论研究意义。 - 实际应用价值（工程意义） - 突破垂直井方位角失配瓶颈，提升测井解释的鲁棒性 在实际垂直井测井作业中，由于缺乏陀螺仪导向，声波仪器与超声仪器的相对旋转角度往往未知，导致传统的多扇区评价方法难以精确对齐。本研究提出的基于FFT幅度谱的旋转不变性特征提取方法，巧妙地从频域角度规避了这一工程难题。该方法能够在无需绝对方位角信息的前提下，精准反演水泥环窜槽的结构特征（如集中度与离散度），为老井复查和垂直井固井评价提供了一种不受仪器旋转干扰的全新技术手段。 - 实现低成本、全井段的精细化固井质量评价 超声成像测井虽然分辨率高，但受井眼条件限制大、探测深度浅且作业成本高昂。阵列声波测井虽然成本低、覆盖广，但传统解释方法（如CBL/VDL）难以量化窜槽的微观结构。本研究利用深度迁移学习模型，建立了声波信号与超声精细结构之间的非线性映射，实际上是赋予了低成本的声波测井以“超声级”的洞察力。这将显著降低对昂贵高端测井仪器的依赖，实现对全井段水泥环胶结状况的量化评价（由定性判别升级为百分比剖面预测），对保障油气井安全生产、降低作业成本具有直接的经济效益。 - 提供物理可解释的智能评价工具，辅助现场决策 不同于传统的“黑箱”AI模型，本研究构建的可解释性分析框架能够直观展示模型决策的物理依据（如波形中的特定时频成分）。这不仅增强了现场工程师对AI结果的信任度，还能作为一种辅助工具，帮助解释人员定位异常波形，提高测井资料解释的效率和准确率。 - 理论研究价值（科学意义） - 构建“物理引导+数据驱动”的测井反演新范式 本研究探索了在强噪声、非平稳信号背景下，如何融合物理先验知识（如声波传播几何关系、模式波频散特性）与深度学习特征提取能力。通过引入伪影掩码（Artifact Masking）和时频特征解耦策略，解决了纯数据驱动模型容易学习到虚假统计相关性的问题。这种融合方法论对于解决地球物理反演中的“非唯一性”和“小样本”问题具有普适的参考价值，为复杂地质条件下的智能测井处理提供了新的理论视角。 - 揭示声波测井中微弱窜槽信号的物理敏感机理 传统声学理论多关注低频斯通利波或首波幅度对胶结质量的响应。本研究利用Grad-CAM技术作为“计算显微镜”，首次从数据驱动的角度发现并量化了高频成分（20-25kHz）及特定到达时窗（0.5-1.0ms）对微小窜槽的高度敏感性。这一发现突破了传统低频分析的局限，为完善井孔声场散射理论、设计下一代高频宽带声波测井仪器提供了有力的数据支撑和理论线索。 - 拓展深度学习在非欧几里得空间数据处理中的应用 本研究处理的声波阵列信号和圆柱面超声图像属于典型的非欧几里得空间数据。通过创新性地应用连续小波变换（CWT）将一维时序信号升维为二维时频流形，并结合EfficientNetV2的复合缩放机制进行特征提取，验证了计算机视觉前沿模型在处理复杂地球物理信号时的有效性与可迁移性，丰富了深度学习在交叉学科领域的理论应用体系。 - 主要参考文献 - Biot M A. Propagation of elastic waves in a cylindrical bore containing a fluid[J]. Journal of Applied Physics, 1952, 23(9): 997-1005. - White J E, Zechman R E. Computed response of an acoustic logging tool[J]. 2000. - Rosenbaum J H. Synthetic microseismograms; logging in porous formations[J]. Geophysics, 1974, 39(1): 14-32. - Tsang L, Rader D. Numerical evaluation of the transient acoustic waveform due to a point source in a fluid-filled borehole[J]. Geophysics, 1979, 44(10): 1706-1720. - Cheng C H, Toksöz M N. Elastic wave propagation in a fluid-filled borehole and synthetic acoustic logs[J]. Geophysics, 1981, 46(7): 1042-1053. - Schoenberg M, Marzetta T, Aron J, et al. Space–time dependence of acoustic waves in a borehole[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1981, 70(5): 1496-1507. - Chang S K, Everhart A H. A study of sonic logging in a cased borehole[J]. Journal of Petroleum Technology, 1983, 35(09): 1745-1750. - Tubman K M, Cheng C H, Toksöz M N. Synthetic full waveform acoustic logs in cased boreholes[J]. Geophysics, 1984, 49(7): 1051-1059. - Tang X M, Cheng C H A. Quantitative borehole acoustic methods[M]. Elsevier, 2004. - Wang H, Toksöz M N, Fehler M C. Borehole acoustic logging–Theory and methods[M]. Springer Nature, 2020. - Selvaraju R R, Cogswell M, Das A, et al. Grad-cam: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 618-626. - Tan M, Le Q. Efficientnetv2: Smaller models and faster training[C]//International conference on machine learning. PMLR, 2021: 10096-10106. - Hu J, Shen L, Sun G. Squeeze-and-excitation networks[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 7132-7141. - He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778. - Ioffe S, Szegedy C. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift[C]//International conference on machine learning. pmlr, 2015: 448-456. - Torrence C, Compo G P. A practical guide to wavelet analysis[J]. Bulletin of the American Meteorological society, 1998, 79(1): 61-78. - Daubechies I. The wavelet transform, time-frequency localization and signal analysis[J]. IEEE transactions on information theory, 2002, 36(5): 961-1005. - Oppenheim A V. Discrete-time signal processing[M]. Pearson Education India, 1999. - Zhang D, Yuntian C, Jin M. Synthetic well logs generation via recurrent neural networks[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(4): 629-639. - 已有的工作积累和研究成果 - 数据基础：已获取合作单位提供的多口井实测数据集，包含成对的交叉偶极子阵列声波数据（XSILMR01-13）和高分辨率超声阻抗成像数据（CAST），数据覆盖深度超过5000英尺，包含多种固井质量场景。 - 算法平台：已着手搭建基于Python/TensorFlow的端到端深度学习实验框架。实现了从.mat原始数据解析、高通滤波、物理深度对齐、高分辨率监督数据库构建到TFRecord高效存储的全流程自动化处理。 - 模型验证： - 着手搭建基于CWT+EfficientNetV2的模型构建。 - 实现了一维剖面回归，MAE误差控制在5%以内，能够准确预测窜槽百分比。 - 实现了FFT频谱回归，成功验证利用幅度谱解决方位角不匹配问题的可行性 - 完成了Grad-CAM可视化分析，初步发现模型高度关注20-25kHz的高频成分，为后续机理分析奠定了基础。

- 学位论文研究计划及预期目标

1.拟采取的主要理论、研究方法、技术路线和实施方案（可续页） - 主要理论 本研究将综合运用井孔声学、现代信号处理、深度学习及可解释性人工智能等多学科理论，构建物理可解释的智能评价框架。 - 井孔声场传播与波动声学理论 - 多极子阵列声波测井理论：基于Biot多孔弹性介质理论，研究声波在井孔流体、套管、水泥环及地层多层介质中的传播规律。重点关注斯通利波（Stoneley Wave）对渗透率和流体移动的敏感性，以及伪瑞利波（Pseudo-Rayleigh Wave）在不同胶结界面处的反射与透射特性。 - 声场畸变与衰减机理：研究水泥环窜槽（Channeling）作为一种非均质结构对声波能量的散射与衰减机制。理论分析窜槽导致的声阻抗差异如何引起波列中特定模式波（如套管波、地层波）幅度和相位的异常变化，为特征提取提供物理依据。 - 非平稳信号时频分析与特征解耦理论 - 连续小波变换（CWT）理论：针对声波测井信号非平稳、瞬态性强的特点，采用复Morlet小波（Complex Morlet Wavelet）作为基函数进行时频分析。利用其在高频段的高时间分辨率和低频段的高频率分辨率特性，将一维声波时序信号映射为二维高维时频图谱，以此捕捉微小窜槽引起的瞬态能量波动。 - 傅里叶变换（FFT）与旋转不变性理论：基于数字信号处理中的时移-频移性质，利用傅里叶变换幅度谱（Magnitude Spectrum）的平移不变性（Shift Invariance）。在圆周空间中，仪器的旋转等效于信号的循环平移，通过提取超声扫描数据的频域幅度特征，从理论上消除测量方位角未对齐带来的误差，实现特征的物理空间解耦。 - 深度卷积神经网络与高效能架构理论 - EfficientNetV2 与复合缩放理论（Compound Scaling）：本研究模型构建基于EfficientNetV2理论。不同于传统CNN（如ResNet）单一增加深度或宽度，该理论通过神经架构搜索（NAS）发现最优的复合缩放系数，均衡网络深度、宽度与分辨率。利用其核心组件MBConv（移动翻转瓶颈卷积）和Fused-MBConv，在保持极高特征提取能力的同时显著降低参数量和计算复杂度，适应测井大数据的高效处理需求。 - 注意力机制与Transformer相关理论 - 注意力机制（Attention Mechanism）与SE模块：本研究引入Squeeze-and-Excitation (SE) 注意力理论。这是一种通道注意力机制（Channel Attention），其核心思想与Transformer中的自注意力机制一脉相承，即“自适应地重新校准特征的重要性”。通过显式地建模特征通道之间的相互依赖关系，模型能够自动学习到哪些频段或时间窗的声波特征对窜槽判断更关键，从而抑制背景噪声（如井眼泥浆波），增强对有效信号的关注度。 - 可解释性人工智能（XAI）理论 梯度加权类激活映射（Grad-CAM）理论：为了打破深度学习的“黑箱”，引入基于梯度的定位理论。Grad-CAM利用目标预测值对最后一层卷积层特征图的梯度信息，计算每个特征图对预测结果的权重贡献。 物理反演映射：基于卷积神经网络的空间保持特性，将Grad-CAM生成的热力图（Saliency Map）逆映射回原始的CWT时频域，从而在物理层面上定位出模型决策所依据的时间窗和频率范围，实现从“数据相关性”到“物理因果性”的验证。 - 研究方法 本研究将采用理论分析、数值计算、深度学习建模与实验验证相结合的方法，具体包括： - “声波-超声”高分辨率监督数据集构建 - 物理空间对齐：利用高分辨率超声测井数据作为地层“真值”，结合声波测井仪器的物理几何参数（发射探头与接收阵列间距），建立声波传播路径与地层深度的精确映射模型。 - 数据清洗与增强：针对现场数据噪声大的特点，设计高阶巴特沃斯高通滤波器（截止频率1000Hz）滤除低频机械噪声；采用线性插值技术统一多源数据的深度分辨率，构建“声波-超声”高分辨率监督数据集 - 现代信号处理法 - 时频局部化分析：针对声波信号非平稳、多模式波混叠的特点，采用复Morlet小波（Complex Morlet Wavelet）进行连续小波变换（CWT）。利用其优良的时频聚焦特性，将一维声波波列转化为二维时频图谱（Scalogram），以捕捉微小窜槽引起的瞬态能量散射与衰减特征。 - 旋转不变特征提取：针对垂直井方位角未知的难题，采用快速傅里叶变换（FFT）处理超声扫描数据。利用FFT幅度谱的旋转不变性，将方位上的空间结构信息转化为频域幅值特征，实现特征的物理空间解耦。 - 深度迁移学习法 高效能模型构建：选用EfficientNetV2-B0作为回归模型的主干网络，利用其复合缩放（Compound Scaling）技术平衡模型的深度、宽度与分辨率，在保证特征提取能力的同时降低计算复杂度。 迁移学习策略：利用ImageNet大规模数据集的预训练权重初始化模型参数，通过微调（Fine-tuning）将通用图像特征提取能力迁移至声波时频图分析任务，解决测井样本相对稀缺的问题。 物理约束训练：引入伪影掩码（Artifact Masking）机制，在训练损失计算中强制屏蔽CWT变换边缘的非因果信号区域（0-0.3ms），迫使模型学习真实的物理波动而非计算伪影。 - 可解释性分析与物理验证法 - 注意力可视化：利用梯度加权类激活映射（Grad-CAM）技术，计算模型预测结果对卷积层特征图的梯度权重，生成热力图以直观展示模型关注的时频区域。 - 机理反演验证：统计分析不同固井质量（如优、中、差）样本的热力图分布规律，反向定位对窜槽最敏感的波形成分（如高频散射波），并结合声学理论验证其物理合理性，实现从“数据相关”到“物理因果”的跨越。 - 技术路线 - 实施方案 - 数据预处理与特征工程： - 去噪与对齐：对原始声波信号进行1000Hz高通滤波，滤除低频机械噪声。基于仪器几何参数，计算声波接收阵列对应的物理深度窗口，将超声数据插值映射至该窗口，构建(Feature, Label)对。 - 时频变换：采用复Morlet小波进行CWT变换，生成尺寸为(150, 400, 8)的时频图谱，涵盖1kHz-30kHz频段。 - 标签构造（关键创新）：针对方位不匹配问题，对超声Zc切片进行 “窜槽严重性变换”（Severity = max(0, 2.5-Zc)），随后沿方位轴进行FFT变换，取对数幅度谱（Log-Magnitude）作为回归标签，实现旋转不变性预测。 - 模型构建与训练： - 搭建以EfficientNetV2-B0为主干的回归网络，设计多路输出头分别适应一维剖面回归和FFT频谱回归任务。 - 采用Huber Loss作为损失函数以增强对异常值的鲁棒性。 - 引入伪影掩码（Artifact Masking）策略，在训练前强制将CWT图谱前0.3ms的边缘效应区域置零，防止模型学习非因果特征。 - 模型分析与验证： - 利用Grad-CAM技术生成热力图，统计分析模型在不同固井质量样本上的关注区域。 - 对比分析模型预测的FFT频谱与真实频谱，评估模型对窜槽结构（如集中度、离散度）的重构能力。

2.研究计划可行性，研究条件落实情况，可能存在的问题及解决办法（可续页） - 研究计划可行性以及研究条件落实情况 - 数据保障：已拥有完整的实测测井数据集（CAST与XSI），数据质量良好，且前期已完成了繁琐的数据清洗和格式转换工作（.mat转.h5/TFRecord），建立了可靠的数据库。 - 技术基础：核心代码框架（包括CWT变换、模型定义、训练循环、可视化工具）已编写完成并在GitHub上进行了版本管理，且已跑通了初步实验，验证了技术路线的有效性。 - 软硬件条件：实验室具备高性能GPU计算平台，足以支持EfficientNet等深层网络的训练。 - 理论支撑：团队在声波测井领域有深厚的积累，提供了充足的理论指导；且FFT变换解决旋转问题的思路在信号处理领域有成熟的理论依据。 - 可能存在的问题及解决办法： 问题1：部分井段可能存在严重的仪器偏心，导致声波幅度异常，干扰模型判断。 解决1：在数据筛选阶段引入质量控制，利用相对方位角（Relative Bearing）元数据识别并标记偏心井段。在论文中明确模型的适用边界条件，重点分析非严重偏心下的窜槽识别效果。 问题2：偏心不严重的井段存在相对方位角（Relative Bearing）元数据不可靠的问题，会导致超声数据与声波数据角度不匹配的问题。 解决2：尝试对相对方位角（Relative Bearing）元数据进行平滑滤波等处理获得相对可靠的相对方位角（Relative Bearing）元数据，或者退一步对超声数据在方位角度上进行FFT等处理排除角度不匹配的问题。

| 3.研究计划及预期成果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研 究 计 划 | 起止年月 | 完成内容 |
|  | 2026.01-2026.02 | 文献调研，搭建数据处理与深度学习代码框架，验证基线模型。 |
|  | 2026.03-2026.07 | 优化FFT频谱回归模型，调整超参数（如FFT系数截断长度、Loss权重），进一步提升预测精度，解决局部过拟合问题。 |
|  | 2026.08-2026.12 | 开展大规模的可解释性分析实验。批量生成Grad-CAM热力图，统计敏感特征的频带分布，结合声学理论撰写物理机理分析章节。 |
|  | 2027.01-2027.03 | 整理实验数据与图表，撰写硕士学位论文，准备答辩。 |
| 预 期 创 新 点 及 成 果 形 式 | - 预期创新点： - 提出了一种基于FFT幅度谱变换的标签构建方法，巧妙解决了垂直井声波与超声数据方位角无法精确对齐的难题，实现了对水泥窜槽结构的旋转不变性预测。 - 构建了融合CWT时频分析、EfficientNetV2与Grad-CAM的可解释性深度学习评价框架，首次从数据驱动角度量化了声波测井中20-25kHz高频成分对微小窜槽的敏感性，为声波测井解释提供了新的物理视角。 - 预期成果： - 一套完整的声波测井窜槽智能检测软件代码库（包含预处理、训练、可视化模块）。 - 硕士学位论文1篇。 - 发表高水平学术论文1篇。 |  |